YIHUASHENG®

THREAD  INSERTS

参  数    /Thread Inserts

# ◎YiHuangSheng®公制自锁型钢丝螺套锁紧试验的夹紧力矩和锁紧力矩值

| 钢丝螺套规格 | 夹紧力矩/N. m | 锁紧力矩/N. m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次拧入 最大 | 第五次拧出 最小 |
| M3 | l. 00 | 0.43 | 0.06 |
| M4 | 2.40 | 0.90 | 0.10 |
| M5 | 5.00 | 1.60 | 0.15 |
| M6 | 8.00 | 3.00 | 0.25 |
| M7 | 14.00 | 4.40 | 0.35 |
| M8 | 20.00 | 6.00 | 0.45 |
| M8X1 | 20.00 | 6.00 | 0.45 |
| M10 | 40.00 | 11.00 | 0.80 |
| M10X 1.25 | 40.00 | 11.00 | 0.80 |
| M10X1 | 40.00 | 11.00 | 0.80 |
| M12 | 70.00 | 16.00 | 1.20 |
| M12X1.5 | 70.00 | 16.00 | 1.20 |
| M12X1.25 | 70.00 | 16.00 | 1.20 |
| M12X1 | 70.00 | 16.00 | 1.20 |
| M14 | 110.00 | 24.00 | 1.60 |
| M14X1.5 | 110.00 | 24.00 | l.60 |
| M14X1.25 | 110.00 | 24.00 | 1.60 |
| M16 | 170.00 | 32.0O | 2.20 |
| M16X1.5 | 170.00 | 32.00 | 2.20 |
| M18 | 220.00 | 42.00 | 3.00 |
| M18X2 | 220. 00 | 42.00 | 3.00 |
| M18X 1.5 | 220. 00 | 42.00 | 3.00 |
| M20 | 320. 00 | 55.00 | 3.80 |
| M20X2 | 320.00 | 55.00 | 3.80 |
| M20X 1.5 | 320.00 | 55.00 | 3.80 |
| M22 | 440.00 | 68.00 | 4.80 |
| M22X 2 | 440.00 | 68.00 | 4.80 |
| M22X1.5 | 440.00 | 68.00 | 4.80 |
| M24 | 550.00 | 82.00 | 6.00 |
| M24X2 | 550.00 | 82.00 | 6.00 |
| M24X1.5 | 550.00 | 82.00 | 6.00 |
| M27 | 800.00 | 94.00 | 7.50 |
| M27X2 | 800.00 | 94.00 | 7.50 |
| M27X 1.5 | 800.00 | 94.00 | 7.50 |

YIHUASHENG®

THREAD  INSERTS

钢丝螺套  /Thread Inserts

◎YiHuangSheng®公制自锁型钢丝螺套锁紧试验的夹紧力矩和锁紧力矩值

| 钢丝螺套规格 | 夹紧力矩/N. m | 锁紧力矩/N. m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次拧入 最大 | 第五次拧出 最小 |
| M30 | 1100. 00 | 108.00 | 9.00 |
| M30X 2 | 1100.00 | 108.00 | 9.00 |
| M30X l. 5 | 1 100.00 | 108.00 | 9.00 |
| M33 | 1500.00 | 122.00 | 10.50 |
| M33X2 | 1500.00 | 122.00 | 10.50 |
| M33X 1. 5 | 1 500.00 | 122.00 | 10.50 |
| M36 | 2000.00 | 136.00 | 12.00 |
| M36X 3 | 2000.00 | 136.00 | 12.00 |
| M36X 2 | 2000.00 | 136.00 | 12.00 |
| M39 | 2500.00 | 150.00 | 13.50 |
| M39X 3 | 2500.00 | 150. 00 | 13.50 |
| M39X 2 | 2500.00 | 150.00 | 13.50 |

| 钢丝螺套规格 | 最大锁定扭矩 | 最小锁定扭矩 |
| --- | --- | --- |
| #3(0.099")-56 | 320z . in | 7 oz . in |
| #4(0.112”)-48 | 48 oz . in | 10 oz . in |
| #6(0.138”)-40 | 6 lb. in | 1.0lb.in |
| #8(0.164")-36 | 9 1b. in | 1.5lb.in |
| #10(0.190")-32 | 13 lb. in | 2.0lb.in |
| 1/4(0.250")-28 | 30 1b. in | 3.5lb.in |
| 5/ 16(0.3125")-24 | 60 lb. in | 6.5lb.in |
| 3/8(0.3750")-24 | 80 lb. in | 9.5lb.in |
| 7/16(0 . 4375")-20 | 100 lb. in | 14. 0 1b. in |
| 1/2 (0.5000")-20 | 150 lb. in | 18. 0 1b. in |
| 9/16(0 . 5625")-18 | 200 lb. in | 24.01b. in |
| 5/8(0.6250")-18 | 300 lb. in | 32.0 lb. in |
| 3/4(0.7500")-16 | 400 lb. in | 50.0 lb. in |
| 7/8(0.8750")-14 | 600 1b. in | 70. 0 1b. in |
| 1 (1 . 000")-12 | 800 lb. in | 90.0 lb. in |
| 1-1/8(1.125")-12 | 900 lb. in | 117. 0 lb. in |
| 1-1/4(1.250")-12 | 1000 1b. in | 143.0 lb. in |
| 1-3/8(1.375")-12 | 1150 1b. in | 165. 0 lb. in |
| 1-1/2(1 .500" )-12 | 1350 lb. in | 190.0 lb. in |

◎YiHuangSheng® UNC系列美制自锁型钢丝螺套锁紧力

| 钢丝螺套规格 | 最大锁定扭矩 | 最小锁定扭矩 |
| --- | --- | --- |
| #2(0.086" )-56 | 20 oz.in | 302 . in |
| #3(0.099")-46 | 32 oz. in | 707 . in |
| #4(0.112")-40 | 480z. in | 10 oz . in |
| #5(0.125”)-40 | 75 oz. in | 13 oz . in |
| #6(0.138")-32 | 6 lb. in | 1.0 1b. in |
| #8(0.164”)-32 | 9 lb. in | 1.5 lb. in |
| #10(0.190")-24 | 13 lb. in | 2.01b.in |
| #12(0.216”)-24 | 24 lb. in | 3.0 lb. in |
| 1/4(0.250")-20 | 30 lb. in | 4.5 lb. in |
| 5/16(0.3125”)-18 | 60 lb. in | 7.51b.in |
| 3/8(0.3750")-16 | 80 lb. in | 12.0 lb. in |
| 7/16(0. 4375")-14 | 100 lb. in | 16.5 1b, in |
| 1/2(0.5000")-13 | 150 1b. in | 24.01b. in |
| 9/16(0. 5625”) -14 | 200 1b. in | 30.01b. in |
| 5/8(0.6250")-11 | 3001b. in | 40.0 lb. in |
| 3/4 (0.7500")-10 | 400 lb. in | 60.01b. in |
| 7/8(0.8750")-9 | 600 lb. in | 82.01b. in |
| 1(1.000")-8 | 800 1b. in | 110.01b. in |
| 1-1/8(1. 125”)-7 | 900 lb. in | 137.01b. in |
| 1-1 /4(1. 250") - 7 | 1000 lb. in | 165. 0 lb. in |
| 1-3/8(1. 375”)-6 | 1150 lb. in | 185.0 1b. in |

钢丝螺套/Thread Inserts

R

YIHUASHENG

THREAD     INSERTS

OYiHuangSheng。全系列钢丝螺套材质

YiHuangSheng 。 一般选择奥氏体不锈钢06Cr19Ni10(JIS      标准：SUS304),     实际使用中， 由于所需的使用条件不同，包括温度、化学影响、湿度等，亦可提供多种材质以适应于   不同工作环境。

奥氏体不锈钢Stainless Steel

06Cr19Ni10(JIS  标准：SUS304)

◆最常用，一般用途材料

◆耐热性：425°C短时间，315 °C 长时间

◆室温下最小抗拉强度：1400MPa

◆硬度：RHc  43-50

◆耐腐蚀性：中等

◆磁导率：2-10 G/0 (取决于材料的规格)

奥氏体不锈钢Stainless Steel

06Cr17Ni12Mo2(JIS      标准：SUS316)

◆高耐腐蚀性

◆耐热性：425C短时间，315 °C 长时间

◆室温下最小抗拉强度：1400MPa

◆硬度：RHc   43-50

◆耐腐蚀性：高

◆磁导率：<1G/0

磷青铜Phosphor      Bronze

◆适用于盐水环境

◆耐热性：300°C短时间，250 °C长时间

◆室温下最小抗拉强度：900MPa

◆硬度：HRB  95

◆耐腐蚀性：高

◆磁导率：<1G/0.

Nitroni     C60

◆极好的耐磨性能◆耐腐蚀性：中等

◆室温下最小抗拉强度：900MPa

◆硬度：RHc   43-50 Inconel       X-750

◆极好的耐热性能，750 °C 短时间，550C长 时间；◆耐腐蚀性：高

◆室温下最小抗拉强度：1200MPa

◆硬度：RHc   43-50

钛Titanium

◆耐热性：315°C短时间，250°C长时间

◆室温下最小抗拉强度：1200-1500 MPa

◆硬度：RHc   35-43

◆耐腐蚀性：高

◆磁导率：完全无磁

使用范围及实例

所有材料强度等级大于8.8的标准使用；

普通轻型结构，如铝及铝合金

使用范围及实例

增加耐腐蚀性能，更低螺纹摩擦力；

适用于高等级CrNi 合金钢螺丝；海水、氯水 等高盐、高氯环境

使用范围及实例

导电性能优良，可适用于电器类产品，如汽车 电池组配件；

无磁性，适用于要求绝对无磁产品，如医疗 设备等；

使用范围及实例

与高等级不锈钢螺丝配合使用：不需要额外涂 层或电镀；真空环境下使用

使用范围及实例

适用于高温暴露环境，如：燃气涡轮发动机、 核应用、航空航天设备等。

使用范围及实例

优异的强度重量比；耐腐蚀性高：优良的低温 稳定性：

适用于航空航天器材设备；

YIHUASHENG®

THREAD  INSERTS

钢丝螺套  /Thread Inserts

YiHuangSheng®全系列钢丝螺套技术参数表--公制(米制)粗牙

| 公称直径 |  | 规 格 |  | 货 号 |  | 技术尺寸 |  |  |  | 建议选用 钻头直径 Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 D | 螺距 P | 公称长度L |  | 普通型代 码 | 自锁型代 码 | 螺套圈数 W | 螺套实际 长度mm | 自由状态外径DZ |  |  |
|  |  | XD | mm |  |  |  |  | min | max |  |
| 1.4 | 0.3 | 1D | 1.40 | A10142 | B10142 | 2.80 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 1.50 |
|  |  | 1.5D | 2.10 | A10143 | B10143 | 4.40 | 1.18 |  |  |  |
|  |  | 2D | 2.80 | A10144 | B10144 | 6.20 | 1.50 |  |  |  |
| 1.6 | 0.35 | 1D | 1.60 | A10162 | B10162 | 3.20 | 0.80 | 2.06 | 2.26 | 1.70 |
|  |  | l .5D | 2.40 | A10163 | B10163 | 4.80 | 1.35 |  |  |  |
|  |  | 2D | 3.20 | A10164 | B10164 | 6.50 | 1.90 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 4.00 | A10165 | B10165 | 8.00 | 2.15 |  |  |  |
|  |  | 3D | 4.80 | A10166 | B10166 | 10.10 | 2.50 |  |  |  |
| 2 | 0.4 | 1D | 2.00 | A10202 | B10202 | 3.20 | 0.95 | 2.55 | 2.80 | 2.10 |
|  |  | 1.5D | 3.00 | A10203 | B10203 | 5.30 | 1.52 |  |  |  |
|  |  | 2D | 4.00 | A10204 | B10204 | 7.40 | 2.49 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 5.00 | A10205 | B10205 | 9.50 | 3.10 |  |  |  |
|  |  | 3D | 6.00 | A10206 | B10206 | 11.60 | 3.70 |  |  |  |
| 2.5 | 0.45 | 1D | 2.50 | A10252 | B10252 | 3.60 | 1.50 | 3.20 | 3.70 | 2.60 |
|  |  | 1.5D | 3.75 | A10253 | B10253 | 5.90 | 2.05 |  |  |  |
|  |  | 2D | 5.00 | A10254 | B10254 | 8.20 | 2.76 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 6.25 | A10255 | B10255 | 10.50 | 3.88 |  |  |  |
|  |  | 3D | 7.50 | A10256 | B10256 | 12.80 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 0.5 | 1D | 3.00 | A10302 | B10302 | 4.20 | 1.49 | 3.70 | 4.35 | 3.10 |
|  |  | 1.5D | 4.50 | A10303 | B10303 | 6.80 | 2.68 |  |  |  |
|  |  | 2D | 6.00 | A10304 | B10304 | 9.40 | 3.88 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 7.50 | A10305 | B10305 | 12.00 | 4.70 |  |  |  |
|  |  | 3D | 9.00 | A10306 | B10306 | 14.60 | 5.50 |  |  |  |
| 4 | 0.7 | 1D | 4.00 | A10402 | B10402 | 4.00 | 2.18 | 5.50 | 5.60 | 4.20 |
|  |  | 1.5D | 6.00 | A10403 | B10403 | 6.60 | 3.93 |  |  |  |
|  |  | 2D | 8.00 | A10404 | B10404 | 9.10 | 5.03 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 10.00 | A10405 | B10405 | 11.70 | 6.61 |  |  |  |
|  |  | 3D | 12.00 | A10406 | B10406 | 14.30 | 8.20 |  |  |  |
| 5 | 0.8 | 1D | 5.00 | A10502 | B10502 | 4.40 | 3.14 | 6.25 | 6.80 | 5.20 |
|  |  | 1.5D | 7.50 | A10503 | B10503 | 7.10 | 4.38 |  |  |  |
|  |  | 2D | 10.00 | A10504 | B10504 | 9.90 | 6.32 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 12.50 | A10505 | B10505 | 12.60 | 8.22 |  |  |  |
|  |  | 3D | 15.00 | A10506 | B10506 | 15.30 | 9.48 |  |  |  |
| 6 | 1 | 1D | 6.00 | A10602 | B10602 | 4.30 | 4.07 | 7.40 | 7.95 | 6.20 |
|  |  | 1.5D | 9.00 | A10603 | B10603 | 6.90 | 5.64 |  |  |  |
|  |  | 2D | 12.00 | A10604 | B10604 | 9.60 | 8.07 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 15.00 | A10605 | B10605 | 12.20 | 9.65 |  |  |  |
|  |  | 3D | 18.00 | A10606 | B10606 | 14.90 | 12.07 |  |  |  |
| 8 | 1.25 | 1D | 8.00 | A10802 | B10802 | 4.80 | 5.08 | 9.80 | 10.35 | 8.30 |
|  |  | 1.5D | 12.00 | A10803 | B10803 | 7.70 | 8.08 |  |  |  |
|  |  | 2D | 16.00 | A10804 | B10804 | 10.60 | 10.85 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 20.00 | A10805 | B10805 | 13.50 | 14.09 |  |  |  |
|  |  | 3D | 24.00 | A10806 | B10806 | 16.40 | 16.30 |  |  |  |

备注: 1.如需上表所列之外规格产品， 如M 1.4*0.3-3D、M42*4.5等， 请咨询Yi Huang Sheng 工程师;

®

2.如需上表所列以外长度产品， 如0.5D、4D等， 请咨询Yi Huang Sheng 工程师;          ®

3.上表中所列钢丝螺套自然状态下圈数， 是以折断槽为起始位置计算,公差为1/4圈; 4.特殊材质、特殊涂层( 镀层)规格产品， 咨询 Yi Huang Sheng® 工程师;

THREAD  INSERTS

钢丝螺套  /Thread Inserts                               YIHUASHENG®

YiHuangSheng®全系列钢丝螺套技术参数表--公制(米制)粗牙

| 公称直径 |  | 规 格 |  | 货 号 |  | 技术尺寸 |  |  |  | 建议选用 钻头直径 Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 D | 螺距 P | 公称长度L |  | 普通型代 码 | 自锁型代 码 | 螺套圈数 W | 螺套实际 长度mm | 自由状态外径DZ |  |  |
|  |  | XD | mm |  |  |  |  | min | max |  |
| 10 | 1.5 | 1D | 10.00 | A11002 | B11002 | 5.00 | 6.18 | 11.95 | 12.50 | 10.40 |
|  |  | 1.5D | 15.00 | A11003 | B11003 | 8.10 | 9.90 |  |  |  |
|  |  | 2D | 20.00 | Al 1004 | B11004 | 11.20 | 14.83 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 25.00 | A11005 | B11005 | 14.20 | 17.20 |  |  |  |
|  |  | 3D | 30.00 | A11006 | B11006 | 17.30 | 20.82 |  |  |  |
| 12 | 1.75 | 1D | 12.00 | A11202 | B11202 | 5.30 | 7.04 | 14.30 | 15.00 | 12.40 |
|  |  | 1.5D | 18.00 | A11203 | B11203 | 8.40 | 12.68 |  |  |  |
|  |  | 2D | 24.00 | A11204 | B11204 | 11.60 | 17.04 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 30.00 | A11205 | B11205 | 14.80 | 21.51 |  |  |  |
|  |  | 3D | 36.00 | A11206 | B11206 | 18.00 | 25.70 |  |  |  |
| 14 | 2 | 1D | 14.00 | A11402 | B11402 | 5.40 | 9.20 | 16.65 | 17.35 | 14.50 |
|  |  | 1.5D | 21.00 | Al1403 | B11403 | 8.70 | 14.04 |  |  |  |
|  |  | 2D | 28.00 | Al1404 | B11404 | 11.90 | 19.40 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 35.00 | A11405 | B11405 | 15.20 | 23.00 |  |  |  |
|  |  | 3D | 42.00 | Al1406 | B11406 | 18.50 | 26.60 |  |  |  |
| 16 | 2 | 1D | 16.00 | Al1602 | B11602 | 6.30 | 11.40 | 18.90 | 19.40 | 16.50 |
|  |  | 1.5D | 24.00 | Al1603 | B11603 | 10.00 | 16.57 |  |  |  |
|  |  | 2D | 32.00 | Al1604 | B11604 | 13.07 | 21.36 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 40.00 | A11605 | B11605 | 17.80 | 29.69 |  |  |  |
|  |  | 3D | 48.00 | A11606 | B11606 | 21.00 | 34.50 |  |  |  |
| 18 | 2.5 | 1D | 18.00 | A11802 | B11802 | 5.60 | 12.37 | 21.30 | 22.00 | 18.60 |
|  |  | 1.5D | 27.00 | A11803 | B11803 | 9.00 | 18.30 |  |  |  |
|  |  | 2D | 36.00 | A11804 | B11804 | 12.30 | 24.59 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 45.00 | A11805 | B11805 | 15.70 | 32.78 |  |  |  |
|  |  | 3D | 54.00 | A11806 | B11806 | 19.00 | 38.20 |  |  |  |
| 20 | 2.5 | lD | 20.00 | A12002 | B12002 | 8.40 | 18.30 | 23.55 | 24.40 | 20.60 |
|  |  | 1.5D | 30.00 | A12003 | B12003 | 10.00 | 20.46 |  |  |  |
|  |  | 2D | 40.00 | A12004 | B12004 | 13.80 | 28.77 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 50.00 | A12005 | B12005 | 17.50 | 37.50 |  |  |  |
|  |  | 3D | 60.00 | A12006 | B12006 | 21.20 | 46.23 |  |  |  |
| 22 | 2.5 | 1D | 22.00 | A12202 | B12202 | 6.90 | 14.00 | 25.90 | 26.90 | 22.60 |
|  |  | 1.5D | 33.00 | A12203 | B12203 | 11.00 | 22.00 |  |  |  |
|  |  | 2D | 44.00 | A12204 | B12204 | 15.00 | 31.00 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 55.00 | A12205 | B12205 | 19.00 | 40.00 |  |  |  |
|  |  | 3D | 66.00 | A12206 | B12206 | 22.90 | 49.00 |  |  |  |
| 24 | 3 | 1D | 24.00 | A12402 | B12402 | 6.30 | 17.60 | 28.00 | 29.00 | 24.80 |
|  |  | 1.5D | 36.00 | A12403 | B12403 | 10.00 | 24.81 |  |  |  |
|  |  | 2D | 48.00 | A12404 | B12404 | 13.70 | 32.05 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 60.00 | A12405 | B12405 | 17.40 | 39.29 |  |  |  |
|  |  | 3D | 72.00 | A12406 | B12406 | 21.10 | 46.53 |  |  |  |
| 27 | 3 | 1D | 27.00 | A12702 | B12702 | 7.20 | 20.79 | 31.40 | 32.40 | 27.80 |
|  |  | 1.5D | 40.50 | A12703 | B12703 | 11.30 | 28.80 |  |  |  |
|  |  | 2D | 54.00 | A12704 | B12704 | 15.40 | 36.81 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 67.50 | A12705 | B12705 | 19.50 | 44.82 |  |  |  |
|  |  | 3D | 81.00 | A12706 | B12706 | 23.60 | 52.83 |  |  |  |
| 30 | 3.5 | 1D | 30.00 | A13002 | B13002 | 7.80 | 25.00 | 34.90 | 36.10 | 30.90 |
|  |  | 1.5D | 45.00 | A13003 | B13003 | 11.40 | 34.15 |  |  |  |
|  |  | 2D | 60.00 | A13004 | B13004 | 15.00 | 49.85 |  |  |  |
|  |  | 2.5D | 75.00 | A13005 | B13005 | 18.60 | 65.55 |  |  |  |
|  |  | 3D | 90.00 | A13006 | B13006 | 22.20 | 81.25 |  |  |  |

备注: 1.如需上表所列以外规格之产品， 2.上表中所列钢丝螺套自然状态下圈数， 3.特殊材质、特殊涂层(镀层)规格产品，

®

如0. 5D、4D等， 请咨询Yi Huang Sheng 工程师;

是以折断槽为起始位置计算,公差为+1/4圈; 咨询 Yi Huang Sheng® 工程师;

安装工具/Tools

YIHUASHENG

THREAD    INSERTS

■YiHuangSheng   钢丝螺套(STI)   电动、气动安装工具

◆无螺距引导型电动安装工具

1、适用于安装公制M2-M6、 美制#2-#10钢丝螺套；

2、安装至设定位置后自动反转退出；

3、小巧、轻便，适用于批量安装螺套；

4、速度、驱动电压可调。

◆无螺距引导型电动安装工具

1、适用于安装公制M2-M6、美制#2#10钢丝螺套；

2、安装至设定位置后自动反转退出；

3、可用于安装自锁型钢丝螺套；

4、螺距引导功能可适用于任何外径尺寸的螺套安装。

◆电动、气动工具支架

1、适用于配合电动、气动安装工具实现快递、准确安装钢 丝螺套；

2、可实现360°无阻碍移动，适应所有复杂工件；

3、减轻操作人员劳动强度；

4、安装简便，操作简单。

◆气动安装工具

1、适用于安装公制M2--M16、  美制#2:-1/2”钢丝螺套；

2、可用于安装自锁型钢丝螺套；

3、可持续长时间使用；

4、配合支架使用更快捷、高效。

自攻螺套 /Self-tapping Threaded insert

YiHuangSheng® 自攻螺套技术尺寸

YIHUASHENG®

THREAD  INSERTS

YiHuangSheng® 302型开槽 自攻螺套技术尺寸

| 302型(开槽型) | 长度 （mm） | 外螺纹 | 参考钻孔直径(mm) |  |  | 钻孔深度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塑胶 | 铝合金 | 铸铁 |  |
| M2: 0.4 | 6 | W4.5-0 . 5 | 4.0-4.1 | 4.1-4 . 2 | 4.2-4.3 | 8 |
| M2 . 5-0.45 | 6 | M4.5-0 . 5 | 4 . 0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
| M3-0.5 | 6 | M5-0 . 5 | .4.5- 4.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
| M3.5-0.6 | 8 | M6-0 . 75 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.6-5.7 | 10 |
| M4-0 . 7 | 8 | M6.5-0.75 | 5.8-5.9 | 6.0-6 . I | 6.1-6.2 | 10 |
| M5-0.8 | 10 | M8-1.0 | 7.1-7.2 | 7.3-7.5 | 7.5-7.6 | 13 |
| M6-1.0 | 12 | M9-1.0 | 8.1-8.2 | 8.3-8.5 | 8.5-8.6 | 15 |
| M6-1.0 | 14 | M10-1.5 | 9.0-9.2 | 9.2-9.3 | 9.3-9.4 | 17 |
| M8-1 . 25 | 15 | M12-1.5 | 1.08-11.0 | 11-11.2 | 11.2-11.4 | 18 |
| M10-1.5 | 18 | M14-1.5 | 12 . 8-13.0 | 13.0-13.3 | 13 . 2-13.4 | 22 |
| M12-1.75 | 22 | M16-1.5 | 14 . 8-15.0 | 15.0-15.3 | 15.2-15.4 | 26 |
| M14-2.0 | 24 | M18-1.5 | 16 . 8-17.0 | 17.0- 17.3 | 17.2-17.4 | 28 |
| M16 2.0 | 22 | M20-1.5 | 18.8- 19.0 | 19.0-19.3 | 19.2-19.4 | 27 |
| M18-2.5 | 24 | M22- 1.5 | 20 . 8-21.0 | 21.0-21.3 | 21.2 -21.4 | 29 |
| M20-2.5 | 27 | M26-1.5 | 24. 8 -25.0 | 25.0-25.3 | 25.2-25 . 4 | 32 |
| M22-2.5 | 30 | M26-1.5 | 24.8-25.0 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 36 |
| M24-3.0 | 30 | M30-1.5 | 28 . 8-29.0 | 29.0-29.3 | 29.2-29.4 | 36 |
| M27-3.0 | 30 | M34-1.5 | 32 . 8-33.0 | 33.0-33.2 | 33.2 -33.4 | 36 |
| M30-3.5 | 40 | M36-1.5 | 34.8 -35.0 | 35.0-35.2 | 35 . 2-35.4 | 46 |

自攻螺套/Self-tapping Threaded insert

■YiHuangSheng。 自攻螺套技术尺寸及安装方法 YiHuangSheng。307型三孔自攻螺套

| 307型 (三圆孔) | 长 度 ( m m ) | 外螺纹 | 参考钻孔直径(mm) |  | 钻孔深度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金 | 铸铁 |  |
| M3-0.5 | 4 | M5-0.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 6 |
| M4-0.7 | 6 | M6.5-0.8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 8 |
| M5-0.8 | 7 | M8-1.0 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 9 |
| M6-1.0 | 8 | M10-1.25 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 10 |
| M8-1.25 | 9 | M12-1.5 | 11.1-11.3 | 11.3-11.5 | 11 |
| M10-1.5 | 10 | M14-1.5 | 13.1-13.3 | 13.3-13.5 | 13 |
| M12-1.75 | 12 | M16-1.75 | 15.0-15.3 | 15.3-15.5 | 15 |
| M14-2.0 | 14 | M18-2.0 | 17.0-17.2 | 17.3-17.5 | 17 |
| M16-2.0 | 14 | M20-2.0 | 19.0-19.2 | 19.3-19.5 | 17 |

YiHuangSheng,308型三孔自攻螺套

| 308型 (三圆孔) | 长 度 ( m m ) | 外螺纹 | 参考钻孔直径(mm) |  | 钻孔深度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金 | 铸铁 |  |
| M3-0.5 | 6 | M5-0.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
| M4-0.7 | 8 | M6.5-0.8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
| M5-0.8 | 10 | M8-1.0 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 13 |
| M6-1.0 | 12 | M10-1.25 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 15 |
| M8-1.25 | 14 | M12-1.5 | 11.1-11.3 | 11.3-11.5 | 17 |
| M10-1.5 | 18 | M14-1.5 | 13.1-13.3 | 13.3-13.5 | 22 |
| M12-1.75 | 22 | M16-1.75 | 15.0-15.3 | 15.3-15.5 | 26 |
| M14-2.0 | 24 | M18-2. | 17.0-17.2 | 17.3-17.5 | 28 |
| M16-2.0 | 24 | M20-2.00 | 19.0-19.2 | 19.3-19.5 | 28 |

自攻螺套安装方法

安装方法如右图。

亦可使用自动化安装 工具实现快速安装。

自攻螺套安装方法

有开槽或三孔的一端向下，将安装 工具有螺纹一端从螺套另一端旋入 直至工具螺帽和螺套紧贴，这时

将螺套垂直对准底孔，旋转工具， 即可将螺套旋入，旋到位后，以一 个扳手卡着安装工具螺帽不动，另 一个扳手逆时针旋转安装工具尾部 四角形，使工具螺母与螺套尾部松 开，之后直接旋转工具柄部使工具 退出螺套即可。